1. RIJEČNIK POJMOVA

AT naredbe - naredbe za upravljanje modemom

Download - prijenos datoteka s računala u mreži na osobno računalo koje emulira terminal umreženog računala

Emulacija - postupak (program) kojim se na nekom sklopovlju (korisničkom okruženju) oponaša drugo sklopovlje (okruženje)

Kominikacijski poslužitelj - umreženo računalo posebne namjene. Korisnici mu pristupaju putem modema i zatim nastavljaju rad ili prijavljivanjem za rad na nekom drugom računalu (naredbom telnet) ili izborom SLIP (PPP) veze

Komunikacijski program - program koji služi za uspostavu veze između osobnog i nekog drugog računala (mreže). Osim uspostave veze program omogućuje emulaciju terminala i prijenos podataka

LAN (Local Area Network) - Lokalna mreža računala. Sustav za komunikaciju između računala (uređaja) unutar nekog ograničenog područija (najčešće jedne zgrade)

Modem - modulator-demodulator, uređaj za prijenos podataka između udaljenih računala preko telefonske linije

Mrežni kabel - posebni kabel kojim je računalo preko svoje mrežne kartice (adaptera) vezano na lokalnu mrežu

Poslužitelj terminala - računalo posebne namjene. Omogućuje spajanje terminala na lokalnu računalnu mrežu

Prompt - znak spremnosti računala da prihvata, interpretira i izvršava naredbe koje korisnik zadaje

PPP - Point to Point Protokol, protokol koji omogućava komunikaciju između udaljenih računala mrežnim protokolima preko telefonskog voda

Serijski kabel - kabel za serijsku (RS-232) vezu između elektroničkih uređaja. Koristi se za povezivanje računala i modema

SLIP - Serial Line Internet Protokol, slično kao PPP ali je nešto jednostavniji i skromniji u mogućnostima

TELIX - Komunikacijski program za PC računalo koji omogućava 'običnu' serijsku vezu PC računala i komunikacijskog poslužitelja

Terminal - jednostavne ulazno/izlazne jedinice (ekran i tipkovnica)  za pristup umreženom računalu

Trumpet Winsock (TCP Manager) - Komunikacijski program za PC računalo koji omogućava SLIP/PPP vezu PC računala i komunikacijskog poslužitelja

UNIX - višekorisnički operacijski sustav. Gotovo standardni operacijski sustav (OS) u Internetu

Upload - prijenos datoteka s osobnog računala (koje emulira terminal umreženog računala) na umreženo računalo

Z-modem - jedan od protokola za prijenos datoteka između umreženog računala i osobnog računala koje emulira terminal umreženog računala

2. MS - DOS i pristup mreži: Telix

Komunikacijski program za uspostavu obične serijske veze i emulaciju terminala za interaktivni rad na udaljenom računalu. Radi pod MSDOS-om na osobnom računalu (postoji verzija za MS Windows 3.x).

2.1. Pokretanje programa

Pod pretpostavkom da je program instaliran u direktoriju 'C:\TELIX' postupak je slijedeci:

C:\> cd telix

C:\TELIX> telix

2.2. Konfiguracija

ALT+o  ulazak u postupak konfiguracije

2.3. Automatsko biranje

ALT+d  ulazak u postupak automatskog biranja

A - dodavanje novog broja za biranje

E - editiranje parametara biranja

D - iniciranje biranja

2.4. AT naredbe za biranje telefonskog broja:

atdp broj   (za liniju s pulsnim biranjem)

atdt broj    (za liniju s tonskim biranjem)

2.5. Biranje pomoću AT seta naredbi

atz

OK

atx3

OK

atdp broj

CONNECT brzina

prompt>

2.6. Download (umreženo računalo ----> PC)

Na umreženom računalu treba izdati naredbu:

prompt% sz -b -w 1024 ime_datoteke

i odgovoriti na upit komunikacijskog programa o mjestu spremanja datoteke na disk osobnog računala.

2.7. Upload ( PC ----> umreženo računalo)

Na umreženom računalu treba izdati naredbu:

prompt% rz

a prenos inicirati pritiskom na tipku Page Down te na upit komunikacijskog programa odgovoriti imenom datoteke na osobnom računalu koja se želi prebaciti na umreženo računaloj.

2.8. Druge TELIX naredbe

ALT+h      prekid veze (isto što i AT komanda 'ath0')

ALT+z      pomoć za rad s programom

ALT+x      izlazak iz programa TELIX

3. Windows 3.x i pristup mreži: CARNet paket

Ovo je paket mrežnih aplikacija (programa) koji u sebi sadrži SLIP/PPP komunikacijski program za uspostavu SLIP/PPP veze Trumpet Winsock (TCP Manager) i prvenstveno je namjenjen za Windows 3.x platformu (pogledajte na adresi: http://www.carnet.hr/cutil/).

3.1. Osnovni dio paketa

Trumpet WinSock (TCP Manager) - glavna aplikacija u paketu preko koje rade sve druge aplikacije u paketu. Služi za uspostavu SLIP/PPP veze a nakon toga radi u pozadini i omogućava rad svih drugih aplikacija u paketu.

File -> Setup :                    konfiguracija

Dialler -> Login:                automatska uspostava veze

Dialler -> Manual login:    ručna uspostava veze

Dialler -> Edit scripts:        editiranje skripti za biranje
                                           telefonskog broja

EWAN (Telnet) - klijent program za interaktivni rad na umreženom računalu.

WS_FTP (Ftp) - klijent program za prijenos datoteka s umreženog računala na osobno računalo i obrnuto.

NETSCAPE (WWW) - klijent program za WWW koji sadrži podršku i za druge mrežne servise (Ftp, News, ...)

Konfiguracija - pomoćni program za postavljanje parametara automatske uspostave SLIP/PPP veze.

3.2. Dodatak paketu

EUDORA (E-mail) -  program za elektroničku poštu

HGopher (Gopher) - klijent program za Gopher

NewsXpress (NetNews) - klijent program za mrežne novine (konferencije)

mIRC (IRC) - klijent program za razgovor na mreži u kojem može sudjelovati više osoba (Internet Relay Chat)

4. Windows 95 i pristup mreži

Treba koristiti ugrađeni Dial-Up Networking (pogledajte na adresi: http://www.carnet.hr/cutil/win95/) ali se također može koristiti CARNet Utilities paket kao kod Win 3.x.

5. Mogući odzivi modema i njihovo značenje

BUSY - poruka o zauzeću linije, ponoviti biranje kasnije
CONNECT - poruka o uspješnoj uspostavi veze
NO CARRIER - poruka o problemima na tel. liniji, treba provjeriti priključke modema na tel. liniju
NO DIALTONE - poruka o nepostojanju signala slobodnog biranja pa treba izdati naredbu atx3 i ponoviti biranje

6. PODSJETNIK ZA UPORABU CARNet-a

6.1 Podrška korisnicima (HELPDESK):

E-mail:     helpdesk@carnet.hr, helpdesk@srce.hr

telefon:     (01) 6165-656  (radnim danom: 9-16 sati)

6.2 Parametri za 'običnu' modemsku vezu:

Setup modema:      Parity: None, Data bits: 8, Stop bits: 1

Tip terminala (Terminal type):                  vt100 ili vt102

Protokol za prijenos (Transfer protocol):           Z-modem

Veličina bloka za prijenos (Transfer block size):       1 Kb

6.3 Parametri za SLIP (PPP) vezu:

(URL:   http://www.carnet.hr/carnet/gdje.html#I3)

Setup modema:      Parity: None, Data bits: 8, Stop bits: 1

| DUBROVNIK: | Telefonski broj: | (020) 411-655 |
| --- | --- | --- |
|  | Tip modema: | V.32 (do 14,4 Kbps) |
|  | Broj ulaznih linija: | 3 |
|  | DNS (nameserver): | 161.53.24.4 |
|  | Secondary DNS: | 161.53.30.3 |
| Proxy server: | Default gateway: | 161.53.24.3 |
| proxy.vdu.hr 8001 | Remote address: | 161.53.24.3 |
|  | Domain name: | vdu.hr |

| OSIJEK: | Telefonski broj: | (031) 126-444 |
| --- | --- | --- |
|  | Tip modema: | V.34 (do 28,8 Kbps) |
|  | Broj ulaznih linija: | 5 |
|  | DNS (nameserver): | 161.53.200.3 |
|  | Secondary DNS: | 161.53.2.70. |
| Proxy server: | Default gateway: | 161.53.200.6 |
| proxy.srce.hr 8001 | Remote address: | 161.53.200.6 |
|  | Domain name: | unios.hr |

| PULA: | Telefonski broj: | (052) 216-306 |
| --- | --- | --- |
|  | Tip modema: | V.34 (do 28,8 Kbps) |
|  | Broj ulaznih linija: | 2 |
|  | DNS (nameserver): | 161.53.47.3 |
|  | Secondary DNS: | 161.53.40.4 |
| Proxy server: | Default gateway: | 161.53.47.2 |
| proxy.pu.carnet.hr | Remote address: | 161.53.47.2 |
| 8001 | Domain name: | efpu.hr |

| RIJEKA: | Telefonski broj: | (051) 675-695 |
| --- | --- | --- |
|  | Tip modema: | V.32 (do 14,4 Kbps) |
|  | Broj ulaznih linija: | 5 |
|  | DNS (nameserver): | 161.53.40.4 |
|  | Secondary DNS: | 161.53.2.70 |
| Proxy server: | Default gateway: | 161.53.40.3 |
| proxy.srce.hr 8001 | Remote address: | 161.53.40.6 |
|  | Domain name: | riteh.hr |

| SPLIT: | Telefonski broj: | (021) 561-155 (021) 364-259 |
| --- | --- | --- |
|  | Tip modema: | V.32 (do 14,4 Kbps) |
|  | Broj ulaznih linija: | 10 |
|  | DNS (nameserver): | 161.53.30.3 |
|  | Secondary DNS: | 161.53.2.70 |
| Proxy server: | Default gateway: | 161.53.30.2 |
| proxy.st.carnet.hr | Remote address: | 161.53.30.21 |
| 8001 | Domain name: | st.carnet.hr |

| ZAGREB: | Telefonski broj: | (01) 611-7777 |
| --- | --- | --- |
|  | Tip modema: | V.32 (do 28,8 Kbps) |
|  | Broj ulaznih linija: | 10 |
|  | DNS (nameserver): | 161.53.3.7 |
|  | Secondary DNS: | 161.53.2.68 |
|  | Default gateway: | 161.53.3.23 |
|  | Remote address: | 161.53.3.24. |
|  | Domain name: | srce.hr |
|  | Telefonski broj: | (01) 616-5666 |
|  | Tip modema: | V.32 (do 28,8 Kbps) |
|  | Broj ulaznih linija: | 32 |
|  | DNS (nameserver): | 161.53.3.7 |
|  | Secondary DNS: | 161.53.2.68 |
|  | Default gateway: | 161.53.3.23 |
|  | Remote address: | 161.53.3.25. 161.53.3.26 |
|  | Domain name: | srce.hr |
|  | Telefonski broj: | (01) 612-9711 |
|  | Tip modema: | V.32 (do 14,4 Kbps) |
|  | Broj ulaznih linija: | 11 |
|  | DNS (nameserver): | 161.53.72.21 |
|  | Secondary DNS: |  |
|  | Default gateway: | 161.53.16.150 |
|  | Remote address: | 161.53.16.150 |
|  | Domain name: | cc.fer.hr |
|  | Telefonski broj: | (01) 456-1005 |
|  | Tip modema: | V.34 (do 28,8 Kbps) |
|  | Broj ulaznih linija: | 15 |
|  | DNS (nameserver): | 161.53.128.16 |
|  | Secondary DNS: | 161.53.129.16 |
| Proxy server: | Default gateway: | 161.53.128.4 |
| proxy.srce.hr 8001 | Remote address: | 161.53.128.4 |
|  | Domain name: | irb.hr |

URL za automatsku konfiguraciju proxy servera za sve
modemske ulaze: http://proxy.srce.hr/cgi-bin/proxy.pac Upute za automatsku konfiguraciju proxy servera mogu se naći na adresi: http://proxy.srce.hr/setup/setup.html.

Odgovori na često postavljana pitanja korisnika se mogu naći na adresi: http://www.carnet.hr/FAQ/

| CARNet |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A01 Pristup CARNet-u lokalna mreža ili modemski ulazi |  |
| Kratki priručnik za korisnika |  |  |
| Pripremio: Željko Džajić |  |  |
| verzija 2.0 rujan 1997. |  |  |